# 2025年09月份主机告警信息分析报告

## 一、短信告警情况汇总

2025年09月份主机系统运行整体安全平稳，未发生重大故障事件。全月共产生告警34条，日均告警1.13条。从告警类型分布来看，系统监控类告警占比61.76%（21条），硬件监控类告警占比38.24%（13条）。按告警级别划分，4级告警29条（85.29%），5级告警5条（14.71%）。具体告警分类统计如下表所示：

| 告警分类 | 告警子类 | **月告警量（条） |
| --- | --- | --- |
| 硬件监控告警 | 容量超过阈值 | 4 |
|  | 设备状态异常 | 4 |
|  | RAID 阵列状态异常 | 2 |
|  | 硬盘故障 | 0 |
| 系统监控告警 | CPU使用率过高 | 7 |
|  | 内存使用率过高 | 2 |
|  | 磁盘空间不足 | 3 |
|  | 合计 | 34 |

## 二、异常告警分析

### 1．硬件监控告警

本月硬件监控告警共计13条，占总告警量的38.24%。主要告警类型包括：容量超过阈值（4条）、设备状态异常（4条）、RAID阵列状态异常（2条）及物理磁盘健康状况异常（3条）。所有硬件告警均集中于三个核心业务系统，其中“互联网电子渠道接入系统”占比最高（61.54%），其次为“海量数据处理平台”（30.77%）和“手机盾统一认证系统”（7.69%）。所有告警级别均为4级，尚未出现5级紧急硬件故障。

告警清单及处理进度如下：

| 序号 | 应用系统 | 告警描述 | 级别 | 告警次数 | 处理进度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 互联网电子渠道接入系统 | 文件系统vol_qnxd_app已用容量180.07GB（90%）达到阈值 | 4 | 1 | 未处理 |
| 2 | 互联网电子渠道接入系统 | 存储池StoragePool001已用容量84.64TB（80%）达阈值 | 4 | 1 | 未处理 |
| 3 | 互联网电子渠道接入系统 | 设备状态异常（机箱＝严重） | 4 | 1 | 未处理 |
| 4 | 互联网电子渠道接入系统 | 设备状态异常（HDD＝严重） | 4 | 1 | 未处理 |
| 5 | 互联网电子渠道接入系统 | 物理磁盘HDD1健康状况＝严重 | 4 | 1 | 未处理 |
| 6 | 互联网电子渠道接入系统 | 设备状态异常（重要>0） | 4 | 1 | 未处理 |
| 7 | 手机盾统一认证系统 | 文件系统TM_DB_BAK已用容量32.31TB（95%）达阈值 | 4 | 1 | 未处理 |
| 8 | 海量数据处理平台 | 物理磁盘Disk19预测错误数>1 | 4 | 1 | 未处理 |
| 9 | 海量数据处理平台 | Disk19 RAID array is invalid | 4 | 1 | 未处理 |
| 10 | 海量数据处理平台 | 逻辑驱动器2 under RAID card 1 is degraded | 4 | 1 | 未处理 |
| 11 | 海量数据处理平台 | 设备健康状况＝Major | 4 | 1 | 未处理 |

处理情况描述：所有硬件告警目前均处于“未处理”状态，涉及存储容量预警、设备状态异常及RAID降级风险，需尽快安排资源扩容与硬件检修。

### 2．系统监控告警

#### 2.1 CPU使用率过高

本月CPU相关告警共12条，占总告警量的35.29%，全部属于系统监控告警范畴。涉及6个应用系统，其中“海量数据处理平台”最为突出，共6条（占CPU告警50%），其次为“互联网数字银行金融服务平”（2条）及其他4个系统各1条。告警级别以4级为主（11条），仅1条为5级（来自海量数据处理平台）。时间分布上，告警集中在月初（9月1日）、中旬（9月11-13日）及月底（9月26日），部分告警持续时间较长（如9月1日CPU持续40分钟超90%）。可能诱因包括批处理任务高峰、负载突增或资源调度异常。

告警清单及处理进度如下：

| 序号 | 应用系统 | 告警描述 | 级别 | 告警次数 | 处理进度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 海量数据处理平台 | CPU使用率过高（>90% for 5m），2025.09.11 19:15:11 | 4 | 1 | 未处理 |
| 2 | 海量数据处理平台 | CPU使用率过高（>85% for 30m），2025.09.16 02:07:38 | 4 | 1 | 未处理 |
| 3 | 海量数据处理平台 | CPU持续40分钟使用率过高（>90%），2025.09.01 16:58:25 | 5 | 1 | 未处理 |
| 4 | 海量数据处理平台 | 主机CPU负载太高（per CPU load >10 for 5m），2025.09.13 03:08:11 | 4 | 2 | 未处理 |
| 5 | 海量数据处理平台 | 主机CPU负载太高（per CPU load >3 for 10m），2025.09.06 12:23:24 | 4 | 1 | 未处理 |
| 6 | 互联网数字银行金融服务平 | CPU使用率过高（>85% for 5m），2025.09.08 04:33:53 | 4 | 2 | 未处理 |
| 7 | 数据仓库平台 | CPU使用率过高（>90% for 5m），2025.09.11 19:15:11 | 4 | 1 | 未处理 |
| 8 | 分布式技术平台 | 主机CPU负载太高（per CPU load >3 for 5m），2025.09.26 03:21:59 | 4 | 1 | 未处理 |
| 9 | 客户中心 | CPU使用率过高（>90% for 5m），2025.09.12 13:12:05 | 4 | 1 | 未处理 |
| 10 | 审计信息系统 | CPU使用率过高（>90% for 5m），2025.09.10 19:52:57 | 4 | 1 | 未处理 |

#### 2.2 内存使用率过高

本月内存使用率过高告警共2条，占总告警量的5.88%，全部来自“互联网电子渠道接入系统”。其中1条为5级告警（内存使用率91.15%持续10分钟），1条为4级告警。告警发生于9月1日10:21:59，表明该系统在月初存在内存资源紧张问题，可能与启动初期缓存加载或并发请求激增有关。

告警清单及处理进度如下：

| 序号 | 应用系统 | 告警描述 | 级别 | 告警次数 | 处理进度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 互联网电子渠道接入系统 | 内存使用率过高（>90% for 10m），当前值91.15%，2025.09.01 10:21:59 | 5 | 1 | 未处理 |
| 2 | 互联网电子渠道接入系统 | 内存使用率过高（>90% for 10m） | 4 | 1 | 未处理 |

#### 2.3磁盘空间或性能不足

本月磁盘空间不足告警共4条，占总告警量的11.76%。其中“互联网电子渠道接入系统”3条（含1条5级严重告警，F盘使用率>95%），“海量数据处理平台”1条（F盘使用率>90%）。告警时间集中在9月2日（3条）和9月4日、9月17日各1条。高使用率磁盘涉及/home/ydmh/share/resource、F盘等关键路径，存在业务中断风险，需立即清理或扩容。

告警清单及处理进度如下：

| 序号 | 应用系统 | 告警描述 | 级别 | 告警次数 | 处理进度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 互联网电子渠道接入系统 | /home/ydmh/share/resource磁盘空间不足（used>85%），2025.09.17 15:56:44 | 4 | 1 | 未处理 |
| 2 | 互联网电子渠道接入系统 | F盘磁盘空间不足（used>85%），2025.09.02 00:10:39 | 4 | 1 | 未处理 |
| 3 | 互联网电子渠道接入系统 | F盘磁盘空间严重不足（used>95%），2025.09.02 05:41:57 | 5 | 1 | 未处理 |
| 4 | 海量数据处理平台 | F盘磁盘空间不足（used>90%），2025.09.04 21:31:00 | 4 | 1 | 未处理 |

#### 2.4 其他告警

无。

## 三、工作计划及优化建议

无。